INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO · TecNM

Maestría · Visión Artificial

Actividad — Sesión 2: Intensidades, filtrado espacial y detección de bordes

Dr. Víctor Alejandro González Huitrón

Cada alumno desarrolla la actividad correspondiente a su perfil de proyecto. Las cuatro variantes parten de los fundamentos vistos en la sesión 2 —transformación de intensidades, transformaciones locales (convolución y filtrado) y detección de bordes por derivadas— pero se anclan al dominio de cada proyecto. El trabajo se realiza fuera del horario de clase y se revisa en la siguiente sesión. La evaluación usa una rúbrica común (al final de este documento) para las cuatro actividades.

# Perfil 1 — Red IoT para datos médicos (Raspberry Pi)

## Filtrado de ruido en el borde antes de transmitir: costo frente a beneficio

El objetivo es decidir, con evidencia, si conviene filtrar el ruido en el nodo emisor (la Raspberry Pi) antes de comprimir y transmitir una imagen médica, o dejar ese paso al nodo receptor. El alumno parte de una imagen en escala de grises a la que añade ruido gaussiano y ruido impulsivo (sal y pimienta) de forma controlada, y aplica en el emisor tres filtros vistos en clase: media, gaussiano y mediana. Debe explicar por qué la mediana es la opción natural contra el ruido impulsivo y por qué el gaussiano preserva mejor la estructura que la media.

La actividad conecta dos ideas del proyecto: filtrar antes de comprimir mejora la relación señal-ruido y puede reducir el peso del JPEG resultante (el ruido de alta frecuencia encarece la compresión), pero consume ciclos de CPU en un dispositivo embebido de recursos limitados. El alumno mide ambos lados de la balanza: calidad recuperada frente a tiempo de cómputo y tamaño final del payload.

Consideración de eficiencia

Se pide implementar el filtro gaussiano en su forma separable (dos convoluciones 1D en lugar de una 2D) y comparar su tiempo de ejecución contra la versión 2D directa sobre la Raspberry Pi, cuantificando el ahorro real en la plataforma objetivo.

Entregables. Código del pipeline (adición de ruido → filtrado → compresión JPEG); tabla comparativa de los tres filtros con una métrica objetiva de calidad (PSNR o SSIM frente a la imagen limpia), tiempo de cómputo en la Raspberry Pi y peso del JPEG resultante; medición del ahorro de la convolución gaussiana separable frente a la 2D directa; y una discusión sobre si conviene filtrar en el emisor o en el receptor dada la restricción de cómputo y ancho de banda.

# Perfil 2 — Detección de anomalías en mastografía

## Realce de detalle por derivadas: gradiente, Laplaciano y LoG sobre microcalcificaciones

El alumno trabaja con imágenes mamográficas (escala de grises, bajo contraste) y aplica las técnicas de detección de bordes por derivadas vistas en clase para realzar estructuras finas —en particular las microcalcificaciones—, explicando el fundamento de cada operador en el reporte:

- Gradiente (Sobel): primera derivada; localiza el borde en el máximo de la magnitud del gradiente. Da dirección, pero requiere dos kernels y es sensible al ruido.

- Laplaciano: segunda derivada isótropa en un único kernel; localiza el borde en el cruce por cero. Es más barato pero amplifica el ruido por la doble diferenciación.

- Laplaciano del Gaussiano (LoG): suaviza con un gaussiano y deriva en un solo paso, controlando el ruido con el parámetro σ. Es la opción adecuada para imagen médica ruidosa.

El propósito es evidenciar por qué aplicar el Laplaciano directo sobre la mamografía amplifica el ruido y da falsos bordes, mientras que el LoG (o filtrar con gaussiano antes de derivar) extrae los contornos de interés de forma limpia. El alumno debe barrer al menos tres valores de σ y argumentar cuál realza mejor las microcalcificaciones sin degradar el tejido, apoyándose en la inspección visual y en una métrica objetiva.

Entregables. Visualizaciones lado a lado (original / gradiente Sobel / Laplaciano directo / LoG); explicación conceptual de los tres operadores y de por qué el LoG conviene en imagen médica; barrido de al menos tres valores de σ con la región de interés resaltada; una métrica objetiva de realce o contraste local antes y después; y justificación del σ elegido en términos de escala de las microcalcificaciones.

# Perfil 3 — Reconstrucción 3D para ADAS

## Transformada census frente a correlación de intensidad para correspondencia estéreo

El alumno implementa el núcleo de un algoritmo de correspondencia estéreo usando dos estrategias de emparejamiento de ventanas y las compara bajo cambios de iluminación entre las cámaras izquierda y derecha —el reto real de un sistema ADAS. A partir de un par estéreo rectificado (propio o de un banco como Middlebury o KITTI), calcula la disparidad emparejando parches con:

- Correlación directa de intensidad (SAD/SSD): suma de diferencias absolutas o cuadráticas entre ventanas. Sencilla, pero sensible a diferencias de brillo y ganancia entre las dos cámaras.

- Transformada census + distancia de Hamming: codifica cada vecindad como una cadena de bits comparando cada píxel con el central, y empareja por distancia de Hamming. Es invariante a cambios monótonos de iluminación.

El alumno debe simular una diferencia de iluminación o ganancia entre las dos imágenes del par (por ejemplo, aplicando una transformación de intensidad —gamma o un factor de brillo— solo a una de ellas) y evidenciar cuál de los dos métodos degrada menos el mapa de disparidad. Debe explicar por qué la census, al depender del orden relativo de intensidades y no de sus valores absolutos, es la base de métodos robustos (SGM) usados antes de recurrir a redes de disparidad end-to-end.

Entregables. Código del cálculo de disparidad con ambos métodos (SAD/SSD y census+Hamming); mapas de disparidad en condición de iluminación igualada y en condición desbalanceada; análisis comparativo de robustez indicando en qué condición falla cada enfoque y por qué; y una nota sobre el manejo de bordes (padding) de la ventana de correlación en los extremos de la imagen.

# Perfil 4 — Análisis de YOLO en plataformas ARM

## Convolución separable y fusión de kernels: medición del costo en ARM

Práctica centrada en la programación de bajo nivel del filtrado espacial y su costo en la plataforma embebida. El alumno implementa desde cero la convolución 2D y aprovecha dos propiedades vistas en clase para reducir el cómputo, midiendo el impacto real en el objetivo ARM:

- Separabilidad: el kernel gaussiano 2D se factoriza en dos convoluciones 1D (horizontal y vertical), reduciendo el costo de O(k²) a O(2k) por píxel.

- Fusión de operaciones (derivada del gaussiano): en lugar de suavizar y luego derivar en dos pasadas, se convoluciona una sola vez con la derivada del kernel gaussiano, usando la propiedad ∂/∂x (h∗f) = (∂/∂x h)∗f.

El alumno implementa un detector de bordes básico (suavizado gaussiano seguido de Sobel) en tres versiones: (1) convolución 2D directa en dos pasadas; (2) gaussiano separable + Sobel; (3) un solo paso con el kernel derivada-de-gaussiano. Debe cronometrar cada versión en la plataforma ARM y verificar que las tres producen un resultado equivalente. La práctica conecta con su tesis porque el preprocesamiento y las capas convolucionales dominan el costo del pipeline de inferencia, y reducir pasadas de memoria es clave para el tiempo real.

Entregables. Código de las tres versiones del detector de bordes; imágenes de salida que confirmen la equivalencia de resultados; tabla de tiempos de ejecución en la plataforma ARM para las tres versiones y para al menos dos tamaños de kernel; y una discusión del ahorro obtenido por separabilidad y por fusión de kernels, relacionándolo con el costo de una capa convolucional en la inferencia de YOLO.

# Rúbrica de evaluación (común a las cuatro actividades)

Cada actividad se califica con los mismos cinco criterios. La escala por criterio es de 0 a 4; la calificación final pondera cada criterio según su peso. El nivel Suficiente corresponde a un desempeño aceptable con áreas de mejora; el nivel Excelente, a un trabajo completo, correcto y bien argumentado.

| Criterio | Excelente (4) | Suficiente (2-3) | Insuficiente (0-1) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrección técnica | La técnica del perfil se implementa correctamente y produce el resultado esperado sin errores. | Se implementa con errores menores o resultados parcialmente correctos. | No se implementa o el resultado es incorrecto. | 30% |
| Dominio conceptual | Explica con precisión los fundamentos (filtrado / derivadas / espacio de color) y por qué aplican a su dominio. | Explica de forma general, con imprecisiones o sin conectar con el dominio. | No explica o los conceptos son erróneos. | 25% |
| Análisis y comparación | Compara alternativas o condiciones con evidencia (métricas, tiempos o visuales) y extrae conclusiones válidas. | Presenta comparación superficial o sin conclusiones claras. | No hay comparación ni análisis. | 20% |
| Evidencia y visualizaciones | Entrega visualizaciones claras y rotuladas que sustentan cada afirmación. | Entrega evidencia incompleta o poco clara. | Evidencia ausente o ilegible. | 15% |
| Reporte y reproducibilidad | Reporte ordenado; el trabajo puede reproducirse (código/entorno documentado). | Reporte comprensible pero difícil de reproducir. | Reporte desordenado o no reproducible. | 10% |

Cálculo de la calificación: suma ponderada de los cinco criterios sobre la escala de 4, normalizada a la escala del curso. Un criterio en 0 indica ausencia total del componente; en 4, cumplimiento pleno del descriptor Excelente.